СТЕЛЛАЖИ НАБИВНЫЕ (ГЛУБИННЫЕ)

Стеллажи набивные (глубинные) предназначены для хранения однородного груза на палетах (поддонах). Отсутствие проходов между стеллажами повышает эффективность использования складских помещений. Конструкция стеллажа позволяет штабелеру перемещаться внутри стеллажа. Складирование поддонов производится короткой стороной в глубину. Используются для хранения поддоны EUR (800х1200х150мм) и FIN (1000х1200х150мм).

Расчетная нагрузка на поддон дается исходя из условия равномерного распределения груза на поддоне стандартных размеров EUR (800х1200 мм) и FIN (1000х1200 мм). Поддоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 9078-84 и ГОСТ 9557-87.

Поддон должен обеспечивать равномерно распределенную нагрузку на ложементы и кронштейны секции глубинного стеллажа. Доля площади поддона, занятого грузом, согласно ГОСТ 9557-87 должна составлять от общей площади поддона не менее 85%.

Максимальный прогиб поддона под нагрузкой согласно ГОСТ 9078-74 не должен превышать 1,8% длины поддона. При превышении установленного максимального прогиба происходит смещение центра приложения нагрузки на ложементы и кронштейны стеллажа, что уменьшает грузонесущую способность секции стеллажа на 30-40% от заявленной.

Использование нестандартных поддонов должно согласовываться с Изготовителем при оформлении заказа.

Стеллажи представляют собой металлическую сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных элементов. Максимальная высота рам глубинных стеллажей – 6 метров.

Рамы стеллажей и ложементы изготовлены из оцинкованных профилей, ригеля - из металлического холоднокатанного профиля.

Все элементы стеллажа (кроме рам и ложементов) окрашены порошковой краской. Защитные элементы – кирпично-розовые RAL 3022, остальные элементы - серые RAL 7038.

Элементы стеллажа соединяются между собой болтами.

Стеллажи сертифицированы.

Стеллажи отгружаются в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.

Стеллажи устанавливаются только на полы с бетонным покрытием. Полы должны соответствовать СНиП 2.03.13-88 «Полы» и Рекомендациям по проектированию полов (в развитии СНиП 2.03.13-88 «Полы» МДС 31-1,98 (АО ЦНИИ-промзданий).